МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ “ЛЭТИ” ИМ. В. И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) (СПБГЭТУ «ЛЭТИ»)

Кафедра теоретических основ электротехники

Отчет

по лабораторной работе №6

по дисциплине “МОЭ”

Тема: “ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШЕГОСЯ СИНУСОИДАЛЬНОГО РЕЖИМА В ПРОСТЫХ ЦЕПЯХ.»”

| Студент гр.8382 | ______________________ | Мирончик П.Д. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель | ______________________ | Зубарев А.В. |

Санкт-Петербург

2020

Цель работы

Практическое ознакомление с синусоидальными режимами в простых RL-, RC- и RLC-цепях.

Основные теоретические положения

При анализе электрических цепей в установившемся синусоидальном режиме важно твердо усвоить амплитудные и фазовые соотношения между токами и напряжениями элементов цепи. Необходимо помнить, что ток в резистивном элементе совпадает по фазе с напряжением, ток в индуктивности отстает, а в емкости опережает напряжение на четверть периода.

Следует учитывать, что комплексное сопротивление индуктивности и емкости есть функция частоты:
ZL=jωL=ωLej90°;ZC=1jωC=1ωCe-j90°

Функцией частоты являются, следовательно, и комплексные сопротивления RL-, RC- и RLC-цепей (изображенные на рис. 1 соответственно). Так, для RLC-цепи, изображенной на рис. 1, в, комплексное сопротивление равно:

Z=U0I=R+ZL+ZC=R+jωL-1ωC

Реактивная составляющая этого сопротивления равна разности модулей индуктивного и емкостного сопротивлений и поэтому может принимать различные знаки: если она положительна, реакция цепи имеет индуктивный характер, если отрицательна – емкостный, если обращается в нуль (т. е.ωL=1ωC), цепь будет находиться в состоянии резонанса.

Рис. 1

Рис. 2

Как модуль и аргумент комплексного сопротивления

так и определяемые ими по закону Ома действующее значение и начальная фаза тока

существенно зависят от соотношения значений индуктивного и емкостного сопротивлений.

Токи и напряжения цепи в установившемся синусоидальном режиме наглядно представляют с помощью ВД. Такая диаграмма для RLC-цепи приведена на рис. 2, а, где рассматривается случай φ=-45°, т. е. ток I опережает напряжение U0 на 45°, что соответствует емкостной реакции и временной диаграмме, представленной на рис. 2, б.

Экспериментальные исследования

1. Исследование установившегося синусоидального режима в RC- цепях

Соберем схему, показанную на рис. 3. R01=50 Ом,  U0=2B.

Рис. 3

Табл. 1

| Устанавливают |  | Измеряют |  |  |  | Вычисляют |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | U0, В | I, мА | UR, В | UC, В | φосц | R, Ом | C, мкФ | φвд |
| 7.5 | 2 | 3.634 | 1.018 | 1.721 | -58.92 | 0,28 | 0.044 | -59,39 |
| 15 | 2 | 5.446 | 1.525 | 1.289 | -39.89 | 0,28 | 0.044 | -40,21 |

Формулы расчетов для колонок вычислений таблицы 1:

R=URI

C=I2π*f*Uc

φвд=-arctg(UCUR)

Векторная диаграмма для RC-цепи представлена на рис. 4 а,б, где а – для 7.5кГц, б – для 15 кГц.

Рис. 4, а, б

Вывод: полученные по осциллограмме φосц и по ВД φвд примерно совпадают. Незначительную погрешность можно списать на неточность измерения

2. Исследование установившегося синусоидального режима в RL-цепях

Соберем схему, показанную на рис. 5. R01=50 Ом, U0=2B

Рис. 5

Полученные данные занесены в табл. 2:

Табл. 2

| Устанавливают |  | Измеряют |  |  |  | Вычисляют |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | U0, В | I, мА | UR, В | UL, В | φосц | R, Ом | L, мГн | φвд |
| 7.5 | 2 | 4.609 | 1.291 | 1.525 | 49,36 | 0,28 | 7.02 | 49,75 |
| 3.75 | 2 | 6.137 | 1.718 | 1.015 | 30.57 | 0,28 | 1.75 | 30,57 |

Формулы для колонок с вычислениями в табл.2:

R=URI

L=UL2π*f*I

φвд=-arctg(ULUR)

Рис. 6

Вывод: полученные по осциллограмме φосц и по ВД φвд примерно совпадают. Незначительную погрешность можно списать на неточность измерения.

Вопрос 1: Почему U0≠UR+UC?

Потому что UC отстает по фазе на π2 от I, а UR синфазно с током. Напряжения складываются как вектора, а их модули, соответственно, по теореме Пифагора.

Вопрос 2. Почему с ростом частоты значения I и UR увеличились, а UC и |φ| уменьшились? Изменились ли R и C?

Ответ: потому что ZC обратно пропорционально частоте, поэтому при увелечении частоты уменьшается ZC, что ведёт к уменьшению UC и увелечению UR, ток I увеличивается и уменьшается угол |φ| опережения напряжения. R и C не изменились, т.к. они константны.

Вопрос 3: Почему U0≠UR+UL?

Потому что UL обгоняет I  по фазе на π2, а UR синфазно с током. Напряжения складываются как вектора, а их модули, соответственно, по теореме Пифагора.

Вопрос 4: Почему с уменьшением частоты значения I и UR увеличились, а UL и |φ| уменьшились? Изменились ли R и L?

Потому что ZL прямо пропорционально частоте, поэтому при уменьшении частоты уменьшается ZL, что ведёт к уменьшению UL и увелечению UR, ток I увеличивается и уменьшается угол |φ| отставания от напряжения. R и L – константы.

3. Исследование установившегося синусоидального режима в RLC- цепях.

Соберем схему, показанную на рис. 7. U0 = 2B. Определим точку резонанса f = 10 кГц.

Рис. 7

Полученные данные записаны в табл. 3:

| Устанавливают |  | Измеряют |  |  |  |  | Вычисляют |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | U0,В | I, мА | UR, В | UC,В | UL,В | φосц | φвд |
| 14 | 2 | 7.12 | 1.99 | 4.37 | 4.4 | 0 | 0,86 |
| 28 | 2 | 2.06 | 0.59 | 0.66 | 2.55 | 70.51 | 72,66 |
| 7 | 2 | 2.08 | 0.58 | 2.56 | 0.64 | -71.81 | −73,19 |

Формулы для столбца вычислений:

φвд=arctg(UL-UCUR)

Рис. 8, векторная диаграмма при f=7кГц

Рис. 9, векторная диаграмма при f=14кГц

Рис. 10, векторная диаграмма при f=28кГц

Вывод: полученные по осциллограмме φосц и по ВД φвд примерно совпадают. Незначительную погрешность можно списать на неточность измерения.

Вопрос 5: Почему U0≠UR+UL+UC?

U0≠UR+UL+UC из-за того, что UC отстает по фазе на π/2 от I, UL опережает I на π/2, а UR синфазно с током. Напряжения складываются как вектора, а их модули, соответственно, по теореме Пифагора, UL предварительно вычитается из UC.

Вопрос 6: Почему с ростом частоты значения I, UC, UL, UR и RС уменьшились, а RL и |φ| увеличились?

При увеличении частоты емкостное сопротивление уменьшилось, а индуктивное — увеличилось (при уменьшении частоты наоборот). Общее сопротивление z=R2+ωL-1ωC2 в любом случае возросло, потому что раньше частота была резонансной и разность индуктивного и емкостного сопротивлений была равна 0, по этой же причине возрос |φ| — появилась реактивная составляющая сопротивления, а, следовательно, и напряжения. Значит, уменьшился ток и, соответственно, напряжение на R, L и C.

Вывод

В ходе выполнения работы проведено практическое ознакомление с синусоидальными режимами в простых RL-, RC- и RLC- цепях. Рассмотрено явление резонанса и поведение цепи в этом режиме. В ходе работы получены результаты, которые почти совпадают с теорией.